МОЯТА ГРАДИНА

Документация на автоматизирана система за напояване

Локален прототип с визуализация в Arduino IDE

| Създатели | Петър и Денис |
| --- | --- |
| Тип проект | Хардуерен и софтуерен IoT прототип |
| Основна функция | Измерва влажност на почвата и управлява поливане |
| Визуализация | Само в Arduino IDE чрез Serial Monitor |

Версия на документацията: май 2026

# Съдържание

1. Кратко описание на проекта

2. Цели и изисквания

3. Използвана електроника

4. Блокова схема и принцип на работа

5. Електрически връзки

6. Софтуер и логика на кода

7. Информацията в Arduino IDE

8. Тестване и настройка

9. Безопасност и ограничения

10. Заключение

Приложение: примерен код

# 1. Кратко описание на проекта

„Моята градина“ е прототип на автоматизирана система за напояване. Системата измерва влажността на почвата чрез сензор, обработва стойностите с микроконтролер ESP32-C3 и управлява изпълнителен елемент за подаване на вода чрез MOSFET драйвер.

Проектът е направен като локална демонстрация. Данните не се изпращат към отделен сървър, сайт или табло за управление. Стойностите се показват само в Arduino IDE чрез Serial Monitor, което улеснява представянето, тестването и обяснението на кода.

Основна идея Сензорът измерва влажността, ESP32-C3 взема решение според зададен праг, а MOSFET модулът включва или изключва поливането.

# 2. Цели и изисквания

Да се измерва влажността на почвата в реално време.

Да се преобразува суровата аналогова стойност в процент влажност.

Да се показват измерените стойности в Arduino IDE / Serial Monitor.

Да се управлява поливането чрез MOSFET драйвер.

Да се осигури ясна и лесна за представяне хардуерна схема.

Да се отдели управляващата част от по-мощния товар като помпа или електромагнитен клапан.

# 3. Използвана електроника

| Компонент | Роля в проекта | Тип сигнал | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-C3 development board | Основен микроконтролер. Чете сензора и управлява MOSFET-а. | Аналогов вход + цифров изход | Програмира се през USB с Arduino IDE. |
| Сензор за влажност на почвата | Измерва промяната във влажността на почвата. | Аналогов сигнал | Препоръчително е да се калибрира със суха и мокра почва. |
| MOSFET модул / транзисторен драйвер | Включва и изключва товара за поливане. | Цифров управляващ сигнал | Позволява ESP32-C3 да управлява по-голям ток. |
| Помпа или електромагнитен клапан | Пуска водата към растението. | Захранващ товар | Изисква отделно подходящо захранване. |
| Външно захранване за товара | Осигурява стабилно напрежение за помпата/клапана. | DC захранване | Минусът трябва да има обща маса с контролера. |
| Breadboard и jumper кабели | Използват се за прототипиране и свързване. | Свързващи линии | За финален вариант е по-добре да се използват по-надеждни връзки. |
| USB кабел и Arduino IDE | Качване на кода и наблюдение на стойностите. | Сериен порт | Serial Monitor се настройва на 115200 baud. |

# 4. Блокова схема и принцип на работа

Следната схема показва логиката на системата. Всички измервания се наблюдават през Serial Monitor, а решението за включване на поливането се взема директно от ESP32-C3.

Сензорът подава аналогова стойност към ESP32-C3.

ESP32-C3 преобразува стойността в процент влажност.

Стойността, прагът и състоянието на изхода се изписват в Serial Monitor.

Ако условията за поливане са изпълнени, ESP32-C3 подава сигнал към MOSFET драйвера.

MOSFET драйверът включва помпата или електромагнитния клапан.

# 5. Електрически връзки

Точните пинове може да се променят според платката и начина на монтаж. Важно е пиновете в кода да съвпадат с реалните връзки.

| От | Към | Описание | Важно |
| --- | --- | --- | --- |
| Сензор VCC | 3.3V на ESP32-C3 | Захранване на сензора | Ако модулът изисква 5V, проверява се изходното напрежение към ADC. |
| Сензор GND | GND на ESP32-C3 | Обща маса | Без обща маса показанията може да са нестабилни. |
| Сензор AO | Аналогов пин на ESP32-C3 | Измерване на влажността | Пинът се задава в константата MOISTURE_PIN. |
| ESP32-C3 цифров изход | IN / Gate на MOSFET модула | Управление на поливането | Пинът се задава в константата MOSFET_PIN. |
| Външно захранване + | Помпа/клапан + | Захранване на товара | Напрежението трябва да отговаря на товара. |
| Помпа/клапан - | Изход на MOSFET модула | Прекъсване през MOSFET | MOSFET трябва да издържа нужния ток. |
| Външно захранване - | GND на MOSFET и GND на ESP32-C3 | Обща маса | Това е задължително за правилно управление. |

Важно за захранването ESP32-C3 не трябва директно да захранва помпа или клапан. Товарът се захранва отделно, а микроконтролерът само управлява MOSFET драйвера.

# 6. Софтуер и логика на кода

Кодът е написан в Arduino IDE и е максимално опростен, за да се вижда ясно връзката между електрониката и програмната логика.

## 6.1 Основни променливи

MOISTURE_PIN - аналогов пин, към който е свързан сензорът за влажност.

MOSFET_PIN - цифров пин, който управлява MOSFET драйвера.

DRY_VALUE и WET_VALUE - калибрационни стойности за суха и мокра почва.

THRESHOLD_PERCENT - праг на влажност, например 30%.

## 6.2 Логика на loop()

Чете се сурова стойност от аналоговия вход.

Стойността се преобразува в процент влажност.

Процентът се ограничава между 0% и 100%.

В Serial Monitor се показват суровата стойност, процентът и състоянието на MOSFET-а.

При влажност под зададения праг системата включва поливането; при достатъчна влажност го изключва.

Прагът може да се промени според растението и почвата. Например 30% е подходящ демонстрационен праг, но реалната стойност трябва да се избере след тестове.

# 7. Информацията в Arduino IDE

Проектът показва информация само в Arduino IDE. За наблюдение се използва Serial Monitor. Това означава, че при демонстрация платката трябва да бъде свързана към компютър чрез USB кабел.

Примерен изход в Serial Monitor:

Raw: 2840 | Moisture: 18% | Pump: ON

Raw: 2050 | Moisture: 43% | Pump: OFF

Raw: 1680 | Moisture: 62% | Pump: OFF

Настройка в Arduino IDE След качване на кода се отваря Tools > Serial Monitor и се избира скорост 115200 baud. Там се виждат всички стойности от сензора.

# 8. Тестване и настройка

## 8.1 Тестване на сензора

Поставя се сензорът извън почвата и се записва стойността за сухо състояние.

Поставя се сензорът във влажна почва и се записва стойността за мокро състояние.

Тези две стойности се използват за настройка на DRY_VALUE и WET_VALUE.

След настройката процентът трябва да се променя плавно при промяна на влажността.

## 8.2 Тестване на MOSFET-а

Първо се тества с малък товар, например LED с резистор или нисковолтова лампа.

Проверява се дали изходът се включва и изключва според стойността в Serial Monitor.

След това може да се свърже реалната помпа или клапанът, ако захранването е подходящо.

## 8.3 Тестване на целия проект

Системата се включва през USB и се отваря Serial Monitor.

Сензорът се поставя в почвата.

Почвата се овлажнява постепенно и се наблюдава как процентът се увеличава.

Проверява се дали MOSFET-ът се изключва, когато влажността стане достатъчна.

# 9. Безопасност и ограничения

## 9.1 Безопасност

Водата и електрониката трябва да бъдат физически разделени.

Всички връзки трябва да са добре изолирани.

Помпата или клапанът трябва да се захранват от подходящ адаптер.

При индуктивен товар е препоръчително да се използва защитен диод или модул със защита.

Не трябва да се превишава максималният ток на MOSFET модула.

## 9.2 Ограничения на текущата версия

Няма отделно табло за управление.

Няма запис на история на измерванията.

Данните се виждат само когато платката е свързана към компютър и Serial Monitor е отворен.

Калибрацията зависи от конкретния сензор и конкретната почва.

# 10. Заключение

Проектът демонстрира как с малко електронни компоненти може да се изгради работеща система за автоматизирано напояване. Основната част е ESP32-C3, който чете влажността на почвата, показва стойностите в Arduino IDE и управлява MOSFET драйвер за включване на поливането.

Тази версия е подходяща за представяне на хардуера и кода, защото е ясна, локална и лесна за проследяване. Най-важните елементи са правилното свързване, общата маса, калибрацията на сензора и правилният праг за включване на поливането.

# Приложение: примерен код

Следният пример е опростен код за демонстрация. Пиновете и калибрационните стойности трябва да се променят според реалното свързване и измерените стойности.

// Проект: Моята градина

// Локална версия: информацията се показва само в Arduino IDE / Serial Monitor

const int MOISTURE_PIN = 0;   // промени според аналоговия пин на твоя ESP32-C3

const int MOSFET_PIN = 4;     // промени според пина към MOSFET модула

// Калибрация - примерни стойности.

// Измери ги със Serial Monitor при суха и мокра почва.

const int DRY_VALUE = 3000;

const int WET_VALUE = 1200;

const int THRESHOLD_PERCENT = 30; // праг за поливане

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(MOSFET_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(MOSFET_PIN, LOW);

Serial.println("Smart irrigation system started");

Serial.println("Open Serial Monitor at 115200 baud");

}

void loop() {

int rawValue = analogRead(MOISTURE_PIN);

// При много сензори сухата почва дава по-голяма стойност,

// а мократа почва дава по-малка стойност.

int moisturePercent = map(rawValue, DRY_VALUE, WET_VALUE, 0, 100);

moisturePercent = constrain(moisturePercent, 0, 100);

bool shouldWater = moisturePercent < THRESHOLD_PERCENT;

digitalWrite(MOSFET_PIN, shouldWater ? HIGH : LOW);

Serial.print("Raw: ");

Serial.print(rawValue);

Serial.print(" | Moisture: ");

Serial.print(moisturePercent);

Serial.print("% | Pump: ");

Serial.println(shouldWater ? "ON" : "OFF");

delay(1000);

}